CONTRAST_MODELS_OVERLAP.IPYNB — REFERENCIA TÉCNICA

Fórmulas del contraste OGSE

Todas las ecuaciones y convenciones detrás de las curvas del notebook: qué se ajusta en el resampleo, qué se ajusta en cada uno de los cuatro modelos candidatos, y cómo se calculan el gradiente corregido y la longitud de filtrado l_cf.

models/model_fitting.py   ·   presentation_analysis/abstract_figures.py

# 1. Notación

Símbolos comunes a todas las fórmulas de este documento.

| Símbolo | Significado | Unidad / valor |
| --- | --- | --- |
| G | magnitud del gradiente de difusión | mT/m |
| N | número de lóbulos OGSE de la secuencia | 4 u 8 en este notebook |
| TD | tiempo total de codificación (difusión) | ms — llamado TE en el código |
| x = TD/N | duración de cada lóbulo OGSE | ms |
| y = TD−(N−1)x | duración del lóbulo final (tipo spin-echo) | ms — en OGSE, y = x siempre |
| D0 | difusividad intrínseca, FIJA, no se ajusta | 3.2e-12 m²/ms (brains) · 2.3e-12 (phantoms) |
| γ | razón giromagnética del protón | 267.522187 rad·ms⁻¹·mT⁻¹ |
| M0 | amplitud de señal — siempre 1 en estos ajustes | adimensional |
| τc (tc) | tiempo de correlación de la difusión restringida | ms |
| α (alpha) | fracción/escala de tortuosidad, D = alpha·D0 | adimensional, [0,1] |
| C | piso de señal normalizado (solo etapa de resampleo) | adimensional, [0,2] |

Como OGSE usa lóbulos de igual duración, x = y = TD/N siempre. Esto simplifica varias expresiones respecto de NOGSE (donde x se varía a N y TD fijos).

# 2. Señal por rama (una sola adquisición N)

Las cuatro hipótesis físicas para la señal S(G,N) de UNA rama. El contraste (sección 3) siempre es la resta entre dos evaluaciones del mismo modelo, una por N.

● free — difusión libre (gaussiana)

Sfree(G,N) = M0 · exp[−(1/12)γ²G²D0 · ((N−1)x³+y³)]

M_ogse_free — con y=x, el corchete es N·x³.

● tort — tortuosidad macroscópica

Stort(G,N;α) = Sfree(G,N ; D0→αD0)

M_ogse_tort — sin parámetros nuevos: reusa M_ogse_free con D0 reemplazado por alpha·D0.

● rest — difusión restringida (Callaghan)

Srest(G,N;τc) = M0 · exp(−φSE) · exp(−φN) · exp(φ×)

bSE = γG√(D0 · τc)

φSE = bSE²τc² [ 4e−y/2τc − e−y/τc − 3 + y/τc ]

φSE es el término del último lóbulo (duración y). Coincide, en el límite tc→∞, con el exponente de free — es decir, REST CONVERGE A FREE cuando la restricción desaparece, nunca a tort.

φ_N y φ_× — expresión verificada, tomada literalmente del código fuente:

phi_N = bSE**2 * tc**2 * (
    (N - 1) * x / tc
    + (-1)**(N - 1) * exp(-(N-1)*x/tc)
    + 1 - 2*N
    - 4 * e_lobe_half * neg_lobe_N / D
    + 4 * e_lobe_half / D
    + 4 * neg_lobe_N * e_lobe / D**2
    + 4 * e_lobe * ((N-1)*e_lobe + N - 2) / D**2
)
phi_cross = 2 * tc**2 * inner_cross * bSE**2 / (exp(x/tc) + 1)

# e_lobe = exp(-x/tc), e_lobe_half = exp(-x/2tc), D = e_lobe + 1
# inner_cross: suma de 11 terminos exponenciales en x, y, tc (Callaghan)
# fuente completa: models/model_fitting.py, _rest_log_attenuation()

Estos dos términos son fases de interferencia entre los N−1 lóbulos OGSE y entre esos lóbulos y el lóbulo final; no tienen una forma cerrada corta, por eso se referencian directamente contra el código verificado en vez de re-transcribirlos.

● mixed — producto libre × restringido

Smixed(G,N;τc,α) = M0 · Sfree(G,N;D=αD0) · Srest(G,N;τc;D=(1−α)D0)

M_ogse_mixed. NO es una mezcla de dos poblaciones con fracciones de peso (como el modelo de 2 poblaciones del script de investigación) — es UN canal cuya atenuación total es el PRODUCTO de una atenuación libre con difusividad alpha·D0 y una atenuación restringida con difusividad (1−alpha)·D0.

### rest con piso normalizado (solo etapa de resampleo)

● rest + offset

Srest,C(G,N;τc,C) = √(Srest²+C²) / √(1+C²)

M_ogse_rest_offset. SOLO se usa dentro del resampleo (sección 4) para absorber el piso de ruido Rician sin desplazar la normalización en G=0. El modelo candidato ‘rest’ de la sección 5 NO tiene este piso — son dos usos distintos del mismo nombre ‘rest’.

# 3. Contraste teórico

Para cualquiera de los cuatro modelos, el contraste es la resta del mismo modelo evaluado en las dos adquisiciones (N1=8, N2=4):

ΔSmodelo(G;N1,N2) = Smodelo(G1,N1) − Smodelo(G2,N2)

Las funciones del código (OGSE_contrast_vs_g_free/rest/tort/mixed) aceptan G1 y G2 independientes por si cada rama vive en su propia grilla. En este notebook, cuando se ajustan los 4 modelos candidatos (sección 5) ambas ramas ya comparten una única grilla resampleada, así que G1 = G2 = G en ese paso.

# 4. Etapa 1 — Resampleo (la curva gris)

La curva gris del gráfico NO es un dato crudo: es la resta de dos ajustes de señal independientes, uno por rama N, evaluados en una grilla de gradiente común. Función del repo: build_resampled_contrasts.

Ambas ramas se ajustan CONJUNTAMENTE (un solo least_squares), compartiendo siempre el piso C. El tiempo de correlación depende de SIGNAL_TC_MODE:

| SIGNAL_TC_MODE | tc por rama | Parámetros libres |
| --- | --- | --- |
| 'separate' | tc(N=8) ≠ tc(N=4), independientes | tc(8), tc(4), C — 3 |
| 'shared' | tc(N=8) = tc(N=4), un único valor físico | tc, C — 2 |

D0 queda fijo (no se ajusta) y M0=1 en ambas ramas.

### Grilla y resta final

Gcomún = linspace(0, min(G8,max, G4,max), RESAMPLE_GRID_SIZE)

Contrasteresampleado(G) = Ŝrest,C(G,8) − Ŝrest,C(G,4)

(el acento ^ indica “ya ajustado”). Esta es la línea gris, y es el “dato observado” que se usa para ajustar los cuatro modelos candidatos en la sección 5.

### Marcadores llenos / vacíos

No son mediciones independientes: son la misma curva de arriba, interpolada (np.interp) en los G reales y corregidos donde cada rama tiene mediciones propias — círculo lleno = posiciones reales de N=8, círculo vacío = posiciones reales de N=4. Muestran cobertura, no un valor nuevo.

# 5. Etapa 2 — Ajuste de los 4 modelos candidatos

Sobre Contraste_resampleado(G_común) se ajusta, por separado, cada uno de los cuatro modelos de la sección 2 (usando la versión SIN piso de Rician — ver nota de la sección 2 sobre ‘rest’ vs ‘rest+offset’).

| Modelo | Libres | D0 | alpha con ALPHA_MODE='alpha_macro' |
| --- | --- | --- | --- |
| free | — | fijo | n/a |
| rest | tc | fijo | n/a |
| tort | alpha | fijo | alpha = alpha_macro (nada que ajustar) |
| mixed | tc, alpha | fijo | alpha fijo, solo tc libre |

alpha_macro se lee de la master table, por (segmentación, sujeto, sheet, ROI, dirección, td) — típicamente una tortuosidad macroscópica estimada vía PGSE.

### Función de costo y robustez

SSE(Δ) = Σi [ ΔSmodelo(Gi;Δ) − Contrasteresampleado(Gi) ]²

Minimizada con scipy.optimize.least_squares (método 'trf'). Antes de refinar, se escanea una grilla (log-espaciada para tc, lineal para alpha) y se arranca desde el mejor punto: el paisaje de error de rest y mixed no siempre es unimodal en tc — puede haber un mínimo espúrio cerca de tc→0 (compartimento tan chico que no hay atenuación medible) separado del óptimo real por una “joroba” de peor ajuste. Un único punto de arranque fijo puede quedar atrapado del lado equivocado; la grilla previa evita eso.

# 6. Corrección de gradiente

Columna base y corrección aplicadas de punta a punta, en ambas etapas.

Gcorr = Gnominal · fgrad_correction

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Columna base (GRADIENT_COLUMN) | 'g' |
| Alternativa disponible en la master table | 'g_thorsten' |
| Columna de corrección | 'grad_correction_factor' |
| ¿Se aplica? (APPLY_GRADIENT_CORRECTION) | True |

Se usa 'g', no 'g_thorsten' — es un parámetro editable en la celda de configuración si en algún momento se quiere comparar contra esa convención. La corrección se aplica igual dentro del resampleo (ajuste por rama) y al calcular las posiciones reales de los marcadores.

# 7. Longitud de filtrado l_cf

Eje alternativo (X_AXIS='lcf'), convención de Capiglioni et al., Phys. Rev. Applied 15, 014045 (2021).

lG = (D0 / (γG))1/3

lD = √(D0 · TD)

Lcf = (3/2)1/4 · (lD/lG)−1/2 · lG

Calculado en metros y reportado en µm. Usa la misma constante giromagnética que el resto del repo (GAMMA_RAD_MS_MT = 267.5221900) y se aplica tanto a la grilla común (para dibujar curvas en eje lcf) como al G real de cada rama (para los marcadores). Por default el eje se recorta a LCF_XLIM_UM=(2.5, 11.0) µm — misma convención que plot_contrast_lcf_grid del repo — porque lcf ~ G^(-1/3) comprime la curva fuera de ese rango.

# 8. Configuración usada (valores por default)

Todo editable en la celda “QUICK SELECTION” del notebook.

| Parámetro | Default | Rol |
| --- | --- | --- |
| D0_M2_MS | 3.2e-12 / 2.3e-12 | brains / phantoms, fijo |
| RESAMPLE_GRID_SIZE | 400 | puntos de G_común |
| SIGNAL_TC_BOUNDS_MS | (0.1, 10000) | bounds tc, etapa 1 |
| RICIAN_C_BOUNDS | (0.0, 2.0) | bounds C, etapa 1 |
| SIGNAL_TC_MODE | 'separate' | tc por rama, etapa 1 |
| REST_TC_BOUNDS_MS | (0.05, 1000) | bounds tc, modelo rest |
| MIXED_TC_BOUNDS_MS | (0.05, 1000) | bounds tc, modelo mixed |
| TORT_ALPHA_BOUNDS / MIXED_ALPHA_BOUNDS | (0.0, 1.0) | bounds alpha |
| ALPHA_MODE | 'fit' | 'fit' o 'alpha_macro' |
| GRADIENT_COLUMN | 'g' | columna base de G |
| APPLY_GRADIENT_CORRECTION | True | usa grad_correction_factor |
| N_HIGH / N_LOW | 8 / 4 | ramas del contraste |

Cada combinación de segmentación (plain/erode1/sket1 en brains, manual en phantoms) y sheet (sesión de escaneo) se resamplea y ajusta por separado — nunca se combinan entre sí.

Fuentes: models/model_fitting.py · presentation_analysis/abstract_figures.py · Capiglioni et al., Phys. Rev. Applied 15, 014045 (2021)